INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

### Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

# Relatório do 4.º Trabalho Prático de

# Arquitetura de Computadores

Controlador de semáforos

### Trabalho realizado por:

### Daniel Cabaça	Nº 48070

### Nuno Venâncio          Nº 45824

Docente: Jorge Fonseca

### 4 de junho de 2024

Índice

Descrição do Projeto 	4

Análise e Projeto	5

Especificações do jogo	5

Fluxograma	13

Circuito implementado	15

Rotina de interrupção	17

Conclusão	19

Anexos	20

# Descrição do Projeto

Introdução

Este trabalho tem como principal objetivo a exploração do hardware envolvente de um processador no desenvolvimento de programas escritos em linguagem assembly. Estão envolvidos os seguintes tópicos:

- entrada e saída de dados

- temporização

- interrupções externas

- organização de programas em rotinas

- implementação de máquinas de estados em software

Descrição do trabalho a realizar

Pretende-se o desenvolvimento do protótipo de um sistema embebido baseado no processador

P16 que implemente o controlador de um sistema de semáforos para uma passadeira. Este sistema é composto por:

- um sinal luminoso circular para veículos, com uma única luz que pode acender com as cores vermelho e amarelo

- um sinal luminoso circular para peões, também com uma única luz, mas que pode acender com as cores vermelho e verde

- um botão de pressão para os peões solicitarem o atravessamento da faixa de rodagem. O sistema inclui ainda quatro interruptores para a configuração do tempo que o sinal verde de travessia de peões deve estar aberto

Arquitetura do protótipo

Figura 1: Diagrama de blocos do protótipo do sistema

Especificação do funcionamento do sistema

- Normalmente, o sistema encontra-se num estado em que o LED L1 apresenta uma luz amarela a piscar ao ritmo de 0,5 segundos (amarelo intermitente) e o LED L2 apresenta uma luz vermelha permanentemente acesa

- A deteção de uma transição ascendente ('0' → '1') no sinal PEDESTRIAN_BUTTON faz evoluir o sistema para um estado em que o LED L1 apresenta uma luz vermelha permanentemente acesa e o LED L2 apresenta uma luz verde permanentemente acesa

- O sistema mantém-se neste estado, no mínimo, durante um período CROSSING_TIME. Este tempo deve ser estendido por iguais períodos sempre que for detetada uma nova transição ascendente no sinal PEDESTRIAN_BUTTON

- O sistema retorna ao estado original logo que o tempo de espera se esgote

- Independentemente do estado em que o sistema se encontre, o LED L3 deverá apresentar uma luz verde permanentemente acesa

- A qualquer momento o sistema pode alternar para o modo de configuração, bastando para tal que o sinal CONFIG passe a tomar o valor '1'

No modo configuração, o sistema deve cumprir o seguinte funcionamento:

- O LED L3 deverá apresentar uma luz amarela permanentemente acesa, enquanto os LED L1 e L2 devem apresentar, respetivamente, luzes amarela e verde a piscarem ao ritmo de 0,5 segundos

- O utilizador pode definir o valor do período CROSSING_TIME alterando a combinação nos bits da entrada TIME. O sistema tem um valor pré-definido de 10 segundos

- A qualquer momento o sistema pode retornar ao modo de operação, bastando para tal que a entrada CONFIG volte a tomar o valor '0'

# Solução da ligação SDP16 – pTC

De modo a estabelecer a comunicação entre o processador e o timer, será necessário fazer ligações entre os dois componentes.

Figura 2: Ligações P16

Figura 3: Ligações pTC

Para o objetivo pretendido, o seguinte esquema mapeia as ligações entre ambos componentes

Figura 4: Ligação P16 - pTC

Figura 5: Mapeamento  Ligações pTC – P16

# Flowchart

O seguinte Flowchart foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a conceção do funcionamento global do protótipo. Adotámos uma abordagem de máquina de estado, que utiliza estados condicionados aos inputs e gerando outputs.

Figura 6: Flowchart da solução

Flags

in_operation:                      indica se estamos em modo operação

first_time_on_op:               indica se estamos pela primeira vez no modo de operação

on_led_phase:                     indica se a fase será para acender ou apagar os leds

op_first_time_on_phase:   indica se é a primeira vez na fase

in_crossing:                         indica se o tempo de travessia está a decorrer

in_config:                             indica se estamos no modo de configuração

conf_leds_phase:                 indica se a fase será par acender ou apagar os leds

conf_first_time_on_phase: indica se é a primeira vez na fase

Na escolha das flag, escolhemos usar flags que indicam se estamos pela primeira vez numa fase com o objetivo de poupar clocks, uma vez que guardamos esta flag em memória uma única vez e já não necessitamos de acender/desligar os leds sempre que entramos na mesma fase que a anterior.

Modo de operação

Começando no main loop, a primeira verificação que fazemos é ler o bit de modo (operação – configuração) para decidir para que ramo vamos.

Ramo de Configuração

A primeira vez que entramos neste ramo executamos as seguintes ações

- in_config = 1

- in_operation = 0

- in_crossing = 0

- conf_first_time_on_phase = 1

- colocar L3 a amarelo

Na segunda vez que passamos neste estado, vamos de imediato, sem nenhuma validação, para o próximo estado.

Os próximos estados destinam-se à operação dos leds L1 e L2, para sabermos se vamos entrar na fase de acender ou desligar, olhamos par a flag conf_first_time_on_phase, se visitarmos estas fases pela primeira vez executamos as seguintes ações:

- conf_first_time_on_phase = 0

- Inicializar o contador

- L1 OFF/YELLOW (depende da fase)

- L2 OFF/GREEN (depende da fase)

Após estas ações, verificamos se o temporizador, previamente inicializado, já chegou ao fim, se não o tiver alcançado, voltamos ao main loop e percorremos o Flowchart até chegar ao mesmo estado. Caso o tempo tenha, de facto, acabado, tomamos as seguintes ações:

- Conf_leds_phase = 0/1 (se for 0 passa a 1, se for 1 passa a 0)

- Conf_first_time_on_phase = 1

Sempre que saímos desta última fase, quer pelo fim do tempo, ou não, damos set no crossing_time de acordo com o valor presente nos últimos três bits do inport.

Ramo de Operação

A primeira vez que entramos neste ramo executamos as seguintes ações

- in_operation = 1

- in_config = 0

- first_time_on_op = 1

- op_first_time_on_phase = 1

- Ligar o L3 com a cor verde

Na segunda vez que passamos neste estado, vamos de imediato, sem nenhuma validação, para o próximo estado.

De seguida, verificamos se o tempo de travessia está a decorrer (in_crossing), se for o caso, vamos ver se o tempo já terminou, se tiver terminado, colocamos in_crossing a 0 e voltamos para o main loop. Se, por outro lado, ainda não tiver terminado, verificamos se houve alguém a carregar no botão, se sim, reiniciamos o timer, se não, não fazemos nada e saímos para o main loop.

Caso não haja ninguém a atravessar (in_crossing), verificamos de novo o botão de pedestres, se tivermos uma mudança ascendente de sinal tomamos as seguintes ações

- Ligar L1 com a cor vermelho

- Ligar L2 com a cor verde

- In_crossing = 1

- Inicializar o contador

Caso contrário, verificamos se é a primeira vez no modo operação, se for tomamos as seguintes ações

- First_time_on_op = 0

- Ligar L2 com cor vermelho

- Inicializar o contador

Se não for a primeira vez, seguimos para o próximo estado sem qualquer validação.

O próximo estado, mediante a flag op_led_phase é destinado a ligar/desligar o led L1. Se for a primeira vez neste estado executamos as seguintes operações

- L1 OFF/YELLOW (depende da fase)

- Op_first_time_on_phase = 0

Na segunda vez,  seguimos para o próximo estado sem validações prévias.

Por fim, verificamos se o tempo já terminou, se não tiver acabado, voltamos par ao main loop sem fazer nada, caso contrário as seguintes ações são executadas antes de sair para o main loop

- Op_led_phase = 0/1 (se for 0 passa a 1, se for 1 passa a 0)

- Op_first_time_on_phase = 1

# Código Assembly

Definições

Inport

Outport

pTC

Cálculos relativos à temporização

Para calcular as temporizações e como precisamos de 500ms para a intermitência dos semáforos e múltiplos de 10 segundos até ao máximo de 60 para o tempo da travessia do peão, decidimos configurar cada tick a 100ms. Para tal temos de ligar o CLK com 1KHz e configurar o TMR (Timer Match Register) do pTC com o valor 99/0x0063 (0-99 = 100 ciclos) ficando cada tick a uma frequência de 10Hz = 100ms.

Outras definições usadas

Memória

Variáveis globais sem valor inicial para conter o último valor escrito no output port, o estado do switch do peão e o sysclock

Variáveis do modo operação guardadas em memória

Variáveis do modo configuração guardadas em memória

Execução

Main

O ponto de entrada da nossa aplicação é a rotina main cuja funcionalidade é fazer os inits e configurações necessárias para o funcionamento correto do programa. Nomeadamente o outport, o pTC e habilitação do atendimento a interrupções externas.

Após a parte do main ter corrido, entra em main_loop (estado inicial do Flowchart). Esta, é um ciclo infinito que é constantemente visitado para verificar o inport, percebendo se estamos em modo operação ou configuração através do valor devolvido pela rotina get_config_sw.

Modo operação

O estado inicial da rotina operação é o operation_mode que lê o valor em in_operation_addr0 para perceber se é a primeira vez em modo operação, se for a primeira vez em modo operação, os valores in_config e in_operation e op_first_time_on_phase são configurados de acordo com o estado de atuação. O LED 3 é também ligado com o valor GREEN (presente em r0) e chamando a rotina mode_light_set_color.

O próximo troço de código, (not_first_time_in_operation_mode), começa por verificar se existe alguém em travessia através da flag in_crossing, se não estiver ninguém, vai também verificar se houve uma transação de 1 para 0 (retorno da rotina check_pedestrian_button). Depois coloca a flag first_time_on_op a zero para indicar que a próxima vez que cá entrar, já não será a primeira vez, liga o LED L2 a vermelho atravéz da rotina pedestrian_light_set_color e vai ler e guardar o valor dos ticks atuais.

No troço not_first_time_on_op verificamos se é para ligar ou desligar o led através do valor armazenado na flag op_led_phase e chamando em seguida a rotina operation_mode_led_phases.

Se durante o modo operação um pedestre premir o botãodo semáforo é efetuado um salto para o troço pedestrian_ask_to_cross, onde é  ligado L1 a vermelho e L2 a verde. Colocamos o valor da flag in_crossing a 1, sinalizando que está alguém na travessia da passadeira e inicializamos o respetivo timer.

Durante do troço pedestrian_crossing verificamos o valor dos ticks em memória (o primeiro valor lido quando o peão iniciou o atravessamento) e os atuais afim de perceber se o tempo já terminou. Também importante salientar que aproveitamos para verificar novamente se durante o tempo em que o semáforo está verde para os peões alguém carregou novamente no botão, extendendo assim o tempo de atividade.

Como já vimos, sempre que alguém carrega no botão da passadeira temos de iniciar o timer. Simplesmente vamos ler e guardar o número de ticks atuais.

A rotina operation_mode_led_phases verifica se estamos nesta fase pela primeira vez e coloca a 0 a flag op_first_time_on_phase caso seja verdade, evitando assim repetir a escrita no outport para acender o LED se este já estiver aceso ou apagar se este já estiver apagado.

Em seguida, a label op_not_first_time_in_phase é chamada quando sabemos que não é a primeira vez seguida que entramos neste estado. Vamos cálcular quantos ticks de diferença entre o tempo atual e o valor armazenado e comparamos, para perceber se o tempo já chegou ao fim ou não, comparando com o BLINK_TIME. No cenário no qual o tempo terminou, invertemos o valor da flag op_led_phase (1 luz amarela acesa, 0 luz apagada) e recolocamos novamente a flag op_first_time_on_phase a 1.

Modo configuração

Muita da lógica já abordada no modo de operação está também presente no modo de configuração. Primeiro, verificamos se estamos neste estado pela primeira vez, se for o caso, troca o valor para zero e configura as flags de acordo.

Por fim, liga o LED L3 a amarelo e lê e guarda os ticks atuais.

Se não for a primeira vez neste estado, lêmos o valor da flag conf_leds_phase para saber se temos de apagar ou acender os leds e operar sobre os mesmos. Se os leds tiverem na fase off, passamos o valor 0 em r0 e r1 para desligar os leds, se for para acender, em r0 passamos 3 (amarelo) e 2 em r1 (verde), chamando em seguida a rotina config_mode_leds_phases.

No final chamamos a rotina set_crossing_time para guardar o valor da configuração do tempo de atravessamento do peão.

Nesta rotina, vamos ler o valor da flag conf_first_time_on_phase para ver se estamos neste estado pela primeira vez e iniciamos o timer, chamamos as funções respetivas para cada semáforo (pedestre ou de trânsito) com os devidos valores previamente fornecidos em r0 e r1. No fim, dizemos que não estamos neste estado pela primeira vez.

Novamente, se não for a primeira vez no estado, apenas verificamos se o tempo já terminou, se isso se verificar, invertemos o valor da flag conf_leds_phase para alternar de modo a que na próxima vez, se as luzes tiverem ligadas serem desligadas e vice-versa.

Rotina de atendimento às interrupções que incrementa o valor da variável sysclk usada para contar o tempo de 100 em 100 ms.

Serviços

Rotina usada para estabelecer a temporização do crossing time. Lemos o valor do inport com a máscara dos 3 últimos bits (TIME_SWS), shiftamos para a direita por 5 e com este valor como index do array crossing_times_array, vamos buscar a temporização pretendida e guardar o seu valor em crossing_time, o qual é lido para calcular o tempo de atravessamento na rotina operation_mode.

A rotina get_config_sw lê o valor do inport com a máscara do 5º bit afim de perceber o valor presente no switch de configuração.

Rotina cuja função é detetar se existiu ou não uma transição descendente no bit que representa o botão do peão, retornando 1 em caso afirmativo e 0 em caso negativo.

Rotina que tem como objetivo escrever no outport a cor passada em r0 referente ao LED do trânsito

Rotina que tem como objetivo escrever no outport a cor passada em r0 e depois shiftada para a esquerda de 2 valores, referente ao LED dos peões.

Rotina que tem como objetivo escrever no outport a cor passada em r0 e depois shiftada para a esquerda de 4 valores, referente ao LED que sinaliza o modo de operação (config ou operation).

Foram usadas as rotinas de inicialização e configuração dos periféricos dadas nas aulas, sem termos efetuado alterações às mesmas. Nomeadamente:

- sysclk_init

- sysclk_get_ticks

- sysclk_elapsed

- inport_read

- outport_set_bits

- outport_init

- outport_write_bits

- outport_write

- ptc_init

- ptc_start

- ptc_stop

- ptc_get_value

- ptc_clr_irq

Latência máxima do sistema no atendimento dos pedidos de interrupção geradas pelo pTC

A latência máxima no atendimento de interrupções ocorre quando o pedido é iniciado no inicio de uma intrução de acesso à memória, ou seja, 6 clocks da intrução, mais 1 clock de tratamento das ‘flags’ e colocação do PC em 0x0002, + 6 clocks de redirecionamento para a rotina ‘isr’ uma vez que a mesma não se encontra no endereço 0x0002. 
Uma vez que o clock do P16 funciona a uma frequencia de 50KHz (20 micro segundos), temos 79 x 20 = 260 microsegundos = 0,26 milisegundos.

Tempo gasto, no pior dos casos, na execução da rotina ISR

No pior dos casos, ou seja, instruções de acesso à memória (6 clocks), o tempo gasto na execução da rotina de atendimento a interrupções são 1,46 milisegundos.

| Intrução | Número de clocks usados |
| --- | --- |
| Instrução de acesso à memória | 6 |
| Tratamento das flags e PC = 0x0002 | 1 |
| ldr PC, isr_addr | 6 |
| push R0 | 6 |
| push R1 | 6 |
| ldr R0, sysclk_addr | 6 |
| ldr R1, [R0, #0] | 6 |
| add R1, R1, #1 | 3 |
| str R1, [R0, #0] | 6 |
| ldr R0, ptc_addr | 6 |
| strb R1, [Ro, #PTC_TIR] | 6 |
| pop R1 | 6 |
| pop R0 | 6 |
| movs PC, LR | 3 |
| TOTAL | 73 |

Uma vez que o clock do P16 funciona a uma frequencia de 50KHz (20 micro segundos), temos 73 x 20 = 1460 microsegundos = 1,46 milisegundos.

Conclusões

Na resolução deste trabalho prático, sentimos diversas dificuldades. Primariamente, na esquematisação do flowchart, o qual reconhecemos que elaboramos de uma forma complexa, cheia de flags para mudança e de estados. Teria ficado de mais fácil compreensão e por sua vez implementação em assembly se tivessemos usado “cases”.
Outra dificuldade que sentimos foi ao tentar fazer “debug”, usando o p16sim, não é possível configurar o clock a 1KHz, ou seja, tinhamos de alterar o SYSCLK_FREQ. Ao usar a placa SPD16, é impossível, fazer debug passo a passo com o atendimento a interrupções ligado, tendo para isso de desligar a ligação nINT_EXT da placa e liga-la numa das saídas da ATB. No nosso caso, tinhamos um bug na rotina ISR, estavamos a usar ldrb e strb em vez de ldr e str, o qual por debug não conseguimos detetar, apenas a rever o código.

Consideramos que estas dificuldades fazem parte do processo de aprendizagem, as quais nos fizeram ser mais atentos e minuciosos no processo de experimentação. Apesar de tudo, fomos percistentes e conseguimos atingir os objetivos.

Este trabalho, contribuio para termos um conhecimento mais sólido do conteúdo da matéria da cadeira, sobretudo no que se refere aos tópicos usados neste trabalho, entrada e saída de dados, temporização, interrupções externas, organização do programa em rotinas e implementação de máquinas de estados em software.